Stazione ambientale

Il progetto oggetto della presentazione è un lavoro che comprende elementi sia software che hardware sviluppato in ambiente scolastico nelle materie Informatica e Telecomunicazioni.

Obbiettivo:

L’iniziale scopo del progetto è stato una applicazione reale all’interno della scuola come sistema di monitoraggio e controllo dei dati degli ambienti interni (Temperatura, Umidità, Intensità Luminosa) dato che, come spiegato di seguito, le misurazioni dovrebbero venire condivise dai trasduttori che si occupano di ottenerle e successivamente inviate ad un server centrale abilitato di opportuni servizi, tra i quali l’HTTP. A questo punto i dati possono essere prelevati da qualunque dispositivo all’ interno della rete per poi essere opportunamente mostrati all’utenza.

Componenti utilizzati:

Di seguito sono elencati e brevemente introdotti i componenti da me utilizzati per la creazione del progetto:

- Arduino “su breadboard”: Ci siamo serviti di un microcontrollore per gestire i trasduttori con il compito di rilevare le grandezze da richieste ma, al posto di utilizzare una comune board Arduino R3 e stato scelto di realizzare una replica utilizzando un ATMega328p (lo stesso controllore di Arduino) con l’aggiunta di altri componenti quali condensatori, resistori, oscillatori al quarzo ecc.

- DHT20: questo è il trasduttore di temperatura e umidità utilizzato tramite protocollo I2C.

- TSL2591: utilizzato per prelevare l’intensità luminosa presente nell’ambiente.

- Display OLED: questo componente è stato utilizzato per mostrare i dati raccolti in tempo reale e comunica con il microcontrollore attraverso protocollo I2C.

È da sottolineare alcune modifiche al programma descritto che sono state adottate in corso d’opera; in origine il progetto prevedeva anche la misura della percentuale di CO2 nell’aria ma abbiamo dovuto fare a meno del trasduttore a causa di complicazioni con la gestione dello stesso. I dati che in origine dovevano essere condivisi tramite ESP32 con modulo bluetooth al server sono invece stati passati tramite supporti hardware data l’impossibilità di avere un server centrale a causa dell’infrastruttura di rete della scuola. È stata creata in aggiunta una web application che ricevuti i dati da un JSON server hostato su una macchina nella rete possa mostrare le misure in maniera organizzata.

Processo di realizzazione:

Il primo passo nella realizzazione del progetto è stato la creazione del microcontrollore su breadboard che non includerò nel dettaglio in quanto ritengo non sia stato particolarmente complessa.

Avendo il microcontrollore pronto ho iniziato prendendo familiarità con i componenti e cercando di interfacciarli alla board tramite il protocollo I2C, un argomento affrontato in orario curricolare e successivamente messo in pratica in questo stesso progetto. Il primo trasduttore utilizzato è stato il DHT20 dunque provvisto di datasheet lo ho interfacciato riuscendo a ricavarne misure reali opportunamente convertite come specificato nella documentazione messa a disposizione dal produttore.

In parallelo a questa attività è iniziata la creazione dell’applicativo web come interfaccia utente per mostrare i dati raccolti. L’idea messa in pratica e una dashboard meteo che pur avendo poca varietà di dati può fornire informazioni utili ricavate dalle misurazioni.

Il secondo trasduttore implementato è il TSL2591 un sensore di luce ambientale sempre interfacciato tramite I2C e che restituisce misure in LUX con diversi livelli di impostazione e anche la possibilità di rilevare luce infrarossa.

Nel mezzo di questo processo mi sono ritrovato in una situazione in cui il sito web necessitava di dati per testare il funzionamento ma la parte hardware del progetto non era ancora operativa oppure necessitava di modifiche per le quali era necessario fermare le misurazioni; per questo i dati mostrati nell’applicativo durante la fase di testing sono stati generati appositamente in maniera sparsa e casuale raggiungendo quindi l’obbiettivo di verificare come si sarebbe comportato il sito in diverse situazioni.

Il fetch dei dati è stato attraverso un server creato con json-server, un tool messo a disposizione da Node.js e che permette di creare un semplice backend per le applicazioni web attraverso il quale con sia possibile testare le chiamate alle API come quella del caricamento dei dati.

Terminata la realizzazione sia della parte relativa al raccoglimento delle misure sia dell’interfaccia utente per mostrare i dati il progetto è giunto al termine ed è stato soggetto a diverse revisioni e controlli per verificare il suo completo funzionamento.

Capacità acquisite:

Nella realizzazione del progetto appena descritto ho sviluppato e acquisito diverse competenze; una di queste è la comprensione di documentazione tecnica come i datasheet dei componenti che sono stati impiegati. Altra competenza risiede nella realizzazione di un applicativo web, comprensivo di HTML, Css e Javascript rendendolo responsivo e di un semplice backend permettendo la lettura e scrittura da un file remoto o in locale. È stata sviluppata la capacità di gestire un progetto nonostante le piccole dimensioni di questo e la capacità organizzativa e di pianificazione per rispettare le scadenze assegnate dai docenti. Al termine poi dell’attività ho sostenuto una prova orale con lo scopo di esporre e promuovere il mio lavoro applicando quindi le mie conoscenze in maniera da esporre il mio operato e sostenere un confronto con il docente.

- Inserire immagine della breadboard

- Inserire link alla documentazione utilizzata

- Inserire una spiegazione del funzionamento della dashboard e fornire link alla repository del progetto github.